Autorzy: Hubert Czernicki, Piotr Straszak

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Opracowanie Wstępne

Detekcja Ataków Evil Twin i Rogue Access Point

Analiza metod wykrywania fałszywych punktów dostępowych w sieciach 802.11

Bezpieczeństwo Sieci Bezprzewodowych  •  Projekt grupowy  •  10 czerwca 2026

# 1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi wstępną dokumentację badawczą projektu poświęconego analizie ataków Evil Twin oraz Rogue Access Point w sieciach bezprzewodowych standardu IEEE 802.11. Projekt realizowany jest w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem dedykowanego sprzętu oraz oprogramowania penetration-testingowego.

Głównym przedmiotem badań jest strona defensywna — identyfikacja i analiza artefaktów umożliwiających wykrycie fałszywego punktu dostępowego. Atak Evil Twin stanowi jedynie narzędzie do wygenerowania kontrolowanego środowiska testowego, niezbędnego do przeprowadzenia analizy.

# 2. Środowisko laboratoryjne

Do realizacji projektu pozyskano dedykowany sprzęt sieciowy. Poniżej przedstawiono kompletną specyfikację środowiska testowego:

| Komponent | Szczegóły |
| --- | --- |
| Karta sieciowa | 2× TP-Link TL-WDN3200 (N600 Dual Band USB) |
| Chipset | Ralink RT5572 — pełne wsparcie monitor mode, packet injection, AP mode |
| Pasmo | Dual-band: 2.4 GHz oraz 5 GHz |
| System operacyjny | Kali Linux 2024.x (maszyna wirtualna) |
| Prawdziwy AP ("ofiara") | Hotspot z telefonu komórkowego (WPA2-Personal) |
| Urządzenie ofiary | Drugi telefon/laptop — symulacja klienta sieci |

Uzasadnienie wyboru sprzętu

Karty sieciowe TP-Link TL-WDN3200 oparte na chipsecie Ralink RT5572 zostały wybrane ze względu na natywne wsparcie dla kluczowych trybów operacyjnych wymaganych w tego rodzaju badaniach. Chipset RT5572 jest w pełni obsługiwany przez sterownik rt2800usb wbudowany w jądro systemu Linux, co eliminuje konieczność instalacji sterowników zewnętrznych i zapewnia stabilność działania.

Kluczowe możliwości sprzętu potwierdzone podczas wstępnych testów konfiguracyjnych:

- Tryb monitor mode — pasywny nasłuch ramek 802.11 bez konieczności asocjacji z siecią

- Packet injection — aktywne wysyłanie arbitralnych ramek, niezbędne do przeprowadzenia ataku deauthentykacji

- AP mode — możliwość działania jako punkt dostępowy, wymagane do uruchomienia fałszywego AP

- Obsługa pasm 2.4 GHz i 5 GHz — elastyczność w doborze częstotliwości testowej

| STATUS | Obie karty TL-WDN3200 zostały skonfigurowane i przetestowane. Monitor mode oraz packet injection działają poprawnie na Kali Linux. Środowisko jest gotowe do przeprowadzenia pełnej sesji testowej. |
| --- | --- |

# 3. Planowany scenariusz ataku (kontekst badawczy)

Atak Evil Twin zostanie przeprowadzony w izolowanym środowisku laboratoryjnym zgodnie z poniższym schematem. Jego jedynym celem jest wygenerowanie pliku przechwytywania ruchu (.pcap), który stanowił będzie materiał wejściowy do analizy artefaktów detekcji.

3.1 Architektura scenariusza testowego

- Prawdziwy AP: hotspot uruchomiony na telefonie komórkowym (WPA2-Personal, kanał 6, pasmo 2.4 GHz)

- Atakujący: maszyna wirtualna Kali Linux z kartą nr 1 (wlan0) — tryb monitor — zbieranie ruchu

- Evil Twin: karta nr 2 (wlan1) — tryb AP — fałszywa sieć tworzona przez framework Airgeddon

- Ofiara: drugi telefon/urządzenie mobilne podłączone do prawdziwego AP

3.2 Przebieg ataku

- Uruchomienie przechwytywania ruchu: airodump-ng na wlan0mon — ciągły zapis do pliku .pcap

- Uruchomienie frameworka Airgeddon: automatyczna konfiguracja Evil Twin (DHCP, fake AP, Captive Portal)

- Atak deauthentykacji: wysyłanie ramek zarządzających wyrzucających ofiarę z prawdziwej sieci

- Automatyczne przełączenie ofiary: urządzenie klienta łączy się z fałszywym AP o tym samym SSID

- Przechwycenie danych uwierzytelniających: ofiara wprowadza hasło w Captive Portalu

- Zakończenie przechwytywania: zatrzymanie airodump-ng, zapis finalnego pliku .pcap

# Karta 1 — zbieranie pcap (terminal 1) sudo airmon-ng start wlan0 sudo airodump-ng wlan0mon -c 6 -w /tmp/demo_capture --output-format pcap # Karta 2 — Evil Twin framework (terminal 2) sudo airgeddon > [9] Evil Twin AP attacks > [select target SSID] > Captive Portal attack + deauthentication

# 4. Metodologia detekcji — główna część badawcza

Poniżej przedstawiono trzy metody detekcji będące przedmiotem szczegółowej analizy. Stanowią one zasadniczą, badawczą część projektu.

| Metoda detekcji | Źródło danych | Narzędzie analizy |
| --- | --- | --- |
| Analiza RSSI | Nagłówek Radiotap w ramkach 802.11 | Wireshark (filtr Radiotap) |
| Analiza Beacon frames | Pola Information Elements (IE) | Wireshark (wlan.fc.type_subtype == 8) |
| AP Fingerprinting | Sequence Number w ramkach Beacon | Python / Scapy + matplotlib |

## 4.1 Analiza siły sygnału (RSSI)

Każda ramka 802.11 przechwycona w trybie monitor mode zawiera nagłówek Radiotap, który przechowuje metadane warstwy fizycznej — w tym wartość dBm Antenna Signal (RSSI). W scenariuszu Evil Twin atakujący pozycjonuje swoją kartę sieciową bliżej urządzeń klienckich niż prawdziwy AP, co skutkuje nienaturalnie wysoką mocą sygnału.

W zebranym pliku .pcap ramki Beacon pochodzące od prawdziwego AP (telefon) i od Evil Twin (karta Kali) będą wykazywać anomalię RSSI: identyczny BSSID z gwałtownie zmieniającą się mocą sygnału lub dwa źródła z tym samym SSID/BSSID o różnych wartościach RSSI. Tego rodzaju nieciągłość jest kluczowym wskaźnikiem dla systemów klasy WIDS.

Filtr Wireshark dla analizy RSSI:

# Filtrowanie ramek Beacon z widocznym Radiotap header wlan.fc.type_subtype == 8 # Kolumna do dodania: radiotap.dbm_antsignal # Zakładka: Radiotap Header > dBm Antenna Signal

## 4.2 Analiza ramek zarządzających — Information Elements

Ramki Beacon zawierają pole Information Elements (IE), które opisuje parametry techniczne punktu dostępowego. Prawdziwy AP (telefon z systemem Android/iOS) i Evil Twin (karta oparta na RT5572 z hostapd) mają zasadniczo różne charakterystyki sprzętowe, co manifestuje się w polach IE.

Elementy podlegające porównaniu:

- Supported Rates / Extended Supported Rates — różne zestawy obsługiwanych prędkości transmisji (Mbps) dla różnych producentów i sterowników

- Vendor Specific — unikalny znacznik producenta sprzętu; obecny/nieobecny w zależności od implementacji hostapd vs. firmware telefonu

- HT/VHT Capabilities — różnice w deklarowanych możliwościach protokołu 802.11n/ac

- Beacon Interval — interwał wysyłania ramek Beacon (zwykle 100 TU); anomalie mogą sugerować niestandardową konfigurację hostapd

Filtr Wireshark dla analizy Beacon frames:

# Ramki Beacon z konkretnym SSID wlan.fc.type_subtype == 8 && wlan.ssid == "NAZWA_SIECI" # Porównanie: kliknij na ramkę > zakładka 'Tagged parameters' # Szukaj różnic w: Supported Rates, Vendor Specific, HT Capabilities

## 4.3 AP Fingerprinting — analiza Sequence Numbers

Każde urządzenie bezprzewodowe posiada własny, sprzętowy licznik Sequence Number (SC) inkrementowany niezależnie dla wysyłanych ramek. W momencie uruchomienia Evil Twin dwa fizycznie różne urządzenia zaczynają nadawać ramki Beacon z identycznym adresem BSSID, jednak z niezależnymi licznikami sekwencji. Graficzne przedstawienie numerów sekwencyjnych w funkcji czasu ujawnia charakterystyczne "rozwidlenie" wartości — twardy dowód na obecność dwóch różnych urządzeń nadających pod tym samym adresem MAC.

Skrypt Python/Scapy do ekstrakcji Sequence Numbers:

from scapy.all import rdpcap, Dot11Beacon, Dot11 import matplotlib.pyplot as plt pkts = rdpcap('/tmp/demo_capture-01.pcap') data = {} # {mac_addr: [(time, seq_num), ...]} for pkt in pkts: if pkt.haslayer(Dot11Beacon): src = pkt.addr3.lower() seq = pkt[Dot11].SC >> 4 data.setdefault(src, []).append((float(pkt.time), seq)) plt.figure(figsize=(14, 5)) for mac, points in data.items(): times, seqs = zip(*points) plt.plot(times, seqs, '.', label=mac, markersize=3) plt.xlabel('Czas [s]') ; plt.ylabel('Sequence Number') plt.title('AP Fingerprinting: Sequence Numbers — rozwidlenie = Evil Twin') plt.legend() ; plt.tight_layout() ; plt.savefig('fingerprint.png', dpi=150)

Wynik skryptu stanowi wizualny, jednoznaczny dowód obecności dwóch różnych nadajników pod tym samym adresem MAC — co jest podstawą definitywnej detekcji Evil Twin w warstwie fingerprinting urządzenia.

# 5. Ograniczenia metod detekcji a typ zabezpieczeń sieci

Skuteczność opisanych metod detekcji jest zróżnicowana w zależności od zastosowanego protokołu bezpieczeństwa sieci:

| Protokół | Podatność na Evil Twin | Detekcja RSSI/Beacon | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| WPA2-Personal | Wysoka | Skuteczna | Brak ochrony ramek zarządzających (bez PMF) |
| WPA3-SAE | Średnia | Skuteczna | PMF obowiązkowy — deauth zablokowany; DoS przez MAC collision |
| WPA2-Enterprise | Niska | Skuteczna | Wzajemna auth. EAP-TLS; podatny na MANA/hostapd-wpe |
| Open / Captive Portal | Krytyczna | Skuteczna | Brak jakiegokolwiek uwierzytelniania AP |

# 6. Plan realizacji części praktycznej

Etapy planowane do wykonania w ramach sesji praktycznej:

| Etap | Działanie | Narzędzie | Produkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konfiguracja środowiska: passthrough kart do VM, weryfikacja trybów | iw, airmon-ng | Gotowe środowisko |
| 2 | Uruchomienie przechwytywania ruchu na wlan0mon | airodump-ng | Plik .pcap |
| 3 | Wykonanie ataku Evil Twin z Captive Portal | Airgeddon | Zapis sesji ataku |
| 4 | Analiza RSSI w nagłówkach Radiotap | Wireshark | Screenshoty + opis |
| 5 | Porównanie Information Elements obu AP | Wireshark | Tabela różnic IE |
| 6 | Fingerprinting przez Sequence Numbers | Python / Scapy | Wykres + kod |
| 7 | Dokumentacja wyników i wnioski końcowe | LaTeX / Word | Raport końcowy |

# 7. Podsumowanie i stan przygotowania

Projekt jest na etapie zaawansowanego przygotowania teoretyczno-metodologicznego. Środowisko laboratoryjne zostało skonfigurowane i przetestowane, sprzęt działa prawidłowo, metodologia detekcji jest opracowana do poziomu gotowości do implementacji.

| Gotowe | Środowisko sprzętowe (2× TL-WDN3200, Kali VM), koncepcja ataku, metodologia wszystkich trzech metod detekcji (RSSI, Beacon IE, Sequence Numbers), skrypt Python/Scapy |
| --- | --- |

| Pozostało | Przeprowadzenie sesji praktycznej — przechwycenie ruchu (.pcap), wykonanie analizy Wireshark, uruchomienie skryptu fingerprinting, zebranie materiału dowodowego i sporządzenie raportu końcowego |
| --- | --- |

Kraków, 10 czerwca 2026